|  | УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации Минераловодского муниципального округа Ставропольского края - от № |
| --- | --- |

- ПОЛОЖЕНИЕ

- об обеспечении беспрепятственного проезда пожарной техники                к месту пожара на территории Минераловодского муниципального округа Ставропольского края

- 1. Общие положения

- 1. Положение об обеспечении беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара на территории Минераловодского муниципального округа Ставропольского края (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 г. № 69-ФЗ                        «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22 июля 2008 г.                      № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.

- 2. Положение предназначено для организаций жилищно-коммунального хозяйства, руководителям предприятий, учреждений и организаций независимо от их организационно - правовых форм и форм собственности, имеющих в своем ведении и (или) обслуживающих территории жилых массивов, общественных зданий и производственных территорий.

- 2. Обеспечение беспрепятственного проезда к зданиям, сооружениям и строениям

- 3. Ширина проездов для пожарных автомобилей должна составлять не менее:

1) 3,5 м - при высоте зданий или сооружений до 13 м включительно;

2) 4,2 м - при высоте зданий или сооружений от 13 м до 46 м включительно;

3) 6 м - при высоте зданий или сооружений более 46 м.

- 4. В общую ширину проездов для пожарных автомобилей, совмещенных с подъездами к зданиям и сооружениям, допускается включать тротуары, примыкающие к таким проездам.

- 5. Расстояние от внутреннего края подъезда до наружных стен или других ограждающих конструкций жилых и общественных зданий, сооружений должно составлять:

- 1) для зданий, сооружений высотой до 28 м включительно - 5 - 8 м;

- 2) для зданий, сооружений высотой более 28 м - 8 - 10 м.

- 6. Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.

- 7. В замкнутых и полузамкнутых дворах необходимо предусматривать проезды для пожарных автомобилей.

- 8. Тупиковые проезды (подъезды) должны заканчиваться площадками для разворота пожарных автомобилей размером не менее чем 15x15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров.

- 9. При длине здания более 100 м в лестничных клетках, вестибюлях или лифтовых холлах в уровне входов в здание, сооружение или пола первого этажа для прокладки пожарных рукавов следует предусматривать сквозные проходы на противоположную сторону здания, сооружения не реже, чем через 100 м друг от друга. При примыкании зданий и сооружений под углом друг к другу в расчет принимается расстояние по периметру со стороны наружных водопроводных сетей с пожарными гидрантами. Ширина этих проходов должна быть не менее 1,2 м с конфигурацией, исключающей резкие перегибы пожарных рукавов при их прокладке.

- 10. К источникам наружного противопожарного водоснабжения должна быть предусмотрена возможность подъезда для пожарных автомобилей (мотопомп) и забора воды в соответствии с требованиями СП 8.13130 и других нормативных документов по пожарной безопасности.

- 11. Планировочные решения малоэтажной жилой застройки домами класса функциональной пожарной опасности Ф1.4 (до 3 этажей включительно), а также садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ должны обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям и сооружениям на расстояние не более 50 м.

12. Подъезд пожарных автомобилей к жилым и общественным зданиям, сооружениям должен быть обеспечен по всей длине:

1) с двух продольных сторон - к многоэтажным зданиям и сооружениям класса функциональной пожарной опасности Ф1.3 высотой 28 м и более, классов функциональной пожарной опасности Ф1.2, Ф2.1, Ф2.2, Ф3, Ф4.2, Ф4.3, Ф.4.4 высотой 18 м и более;

2) с одной продольной стороны - к одноэтажным зданиям и сооружениям вышеуказанных классов, а также к многоэтажным зданиям и сооружениям вышеуказанных классов с меньшей высотой при выполнении одного из следующих условий:

-  оконные проемы всех помещений или квартир выходят на сторону пожарного подъезда либо все помещения или квартиры имеют двустороннюю ориентацию;

-  при устройстве со стороны здания, где пожарный подъезд отсутствует, наружных открытых лестниц, связывающих лоджии и балконы смежных этажей между собой;

- при устройстве наружных лестниц 3-го типа при коридорной планировке зданий;

3) со всех сторон - к зданиям и сооружениям классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф4.1.

К зданиям с площадью застройки более 10 000 м2 или шириной более 100 м подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон.

- 13. К зданиям и сооружениям по всей их длине (за исключением линейных объектов) должен быть обеспечен подъезд (доставка) мобильных средств пожаротушения с одной стороны при ширине здания или сооружения не более 18 м и с двух сторон при ширине более 18 м, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов.

14. Расстояние от края проезжей части или спланированной поверхности, обеспечивающей проезд пожарных автомобилей, до стен зданий или сооружений должно составлять:

1) для зданий, сооружений высотой не более 12 м - не более 25 м;

2) для зданий, сооружений высотой более 12 м, но не более 28 м - 5 - 8 м;

3) для зданий, сооружений высотой более 28 м - 8 - 10 м.

- 3. Обеспечение беспрепятственного проезда

- к жилым многоквартирным домам

- 15. Проезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен:

- 1) с продольных сторон - к зданиям многоквартирных жилых домов высотой 28 и более метров (9 и более этажей). К иным зданиям для постоянного проживания и временного пребывания людей, зданиям зрелищных и культурно просветительных учреждений, организаций по обслуживанию населения, общеобразовательных учреждений, лечебных учреждений стационарного типа, научных и проектных организаций, органов управления учреждений высотой 18 и более метров (6 и более этажей);

- 2) со всех сторон - к односекционным зданиям многоквартирных жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных учреждений, лечебных учреждений со стационаром, научных и проектных организаций, органов управления учреждений.

- 4. Обеспечение беспрепятственного проезда к источникам противопожарного водоснабжения

- 16. К водоёмам, являющимся источниками противопожарного водоснабжения и другим сооружениям, вода из которых может быть использована для тушения пожара, надлежит предусматривать подъезды с площадками для разворота пожарных автомобилей, их установки и забора воды. Размер таких площадок должен быть не менее 12x12 метров.

- 17. Пожарные гидранты необходимо предусматривать вдоль автомобильных дорог, проездов и подъездов для пожарной техники на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий или сооружений; допускается располагать пожарные гидранты на проезжей части.

- 5. Обеспечение беспрепятственного проезда в условиях выпадения осадков и выполнения земляных работ

- 18. В целях беспрепятственного проезда в случаях выпадения снега выполнить очистку дорог.

- 19. При выполнении земляных работ организации обязаны предварительно согласовать с администрацией Минераловодского муниципального округа выполнение данных работ и проинформировать пожарные части, привлекаемые для локализации и тушения пожаров.